Описание DLL-библиотеки для индикатора CAS BI-100RB.

Библиотека предназначена для чтения данных веса от индикатора, работающего в непрерывном режиме передачи данных (F1-0, F2-1).

Имеет следующие доступные функции и процедуры:

OpenPort, ClosePort, GetData, GetByte, SendByte, InQue, NewQue.

1. Function OpenPort (Com, Baud, DataBit, StopBit: real; Parity: PChar):Boolean; stdcall; export;

параметры:

COM – номер COM-порта от 1 до 8 ;

Baud – скорость передачи данных. Может принимать значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200.

DataBit – число информационных бит данных. Может принимать значения: 4,5, 6, 7 или 8.

StopBit – число стоповых бит. Может принимать значения:1, 1.5 и 2.

Parity – проверка четности. Может принимать значения: ‘No’, ‘Odd’, ‘Even’, ‘Mark’, ‘Space’.

Возвращает значение FALSE при некорректной попытке открытия COM-порта (порт не существует или занят другим приложением).

Возвращает значение TRUE, если порт открыт для работы.

2. Procedure ClosePort; export;

Закрывает текущий открытый приложением последовательный порт.

3. Function GetData (TimeOut: real): integer; stdcall; export;

параметры:

# TimeOut –  максимальное время ожидания данных, в секундах (от 1 до 60).

В случае удачного чтения веса функция записывает файл IN.TXT в текущий каталог.

Функция возвращает значение

0 – чтение веса произведено удачно, можно использовать файл IN.TXT для дальнейшей обработки;

1 – не открыт для чтения/записи последовательный порт. Следует выполнить функцию OpenPort.

2 – вышло  время ожидания TimeOut. Следует проверить линию связи с весами, настройки или работоспособность портов.

3 – ошибка передачи/приема данных.

Формат файла IN.TXT (строка кодов ASCII):

Байты 1,2:

ST – если показания веса стабильные,

US – показания веса нестабильные,

OL – весы перегружены.

Байт 3 – запятая (‘,’).

Байты 4,5:

GS – вес брутто,

NT – вес нетто.

Байт 6 – запятая (‘,’).

## Байты 7..14 – вес.

Байт 15 – пробел.

Байты 16, 17 –

kg – вес в килограммах

lb – вес в фунтах.

4. Function GetByte: byte; stdcall; export;

Чтение одного байта из открытого последовательного порта.

5. Procedure SendByte (byt: byte); stdcall; export;

Передача байта Byt в открытый последовательный порт.

6. Function InQue: integer; stdcall; export;

Возвращает количество непрочитанных байт, пришедших в открытый порт.

7. Procedure NewQue; export;

Очищает буфер последовательного порта – чтение всех пришедших, но непрочитанных байт.

Комментарии.

Получение данных с помощью функции GETDATA нужно осуществлять после открытия последовательного порта, т.е.

1. OpenPort

2. GetData

3. ClosePort

Пример на Дельфи 6.0.

……………………..

## Implementation

{$R *.dfm}

Function OpenPort (ComPort, Baud, DataBit, StopBit: real; Parity: PChar): Boolean; stdcall; far; external 'Comp.dll';

Procedure ClosePort; external 'Comp.dll';

Function GetData (TimeOut: real; var Weight: PChar): real; stdcall; far; external 'Comp.dll';

…………………………………

Procedure A; // получение веса с использованием функции GETDATA

## Var

TimeOut: real; Weight: PChar;

Begin

TimeOut:=5; // например будем ждать данных от весов не более 5 секунд

If OpenPort (2,9600,8, 1, ‘Even’)=false then

Begin

{сообщение об ошибке, выход}

End

## Else

## Begin                                          //порт открыт, можно читать данные

If GetData (TimeOut, Weight)=0 then

Begin

{можно использовать 17 байт параметра Weight, пришедших от весов}

End

Else

Begin

{сообщение об ошибке, выход}

End;

ClosePort;                              // закрыть порт

End;

End;

………………………………..