Программа для работы с весами

CAS LP

Версии 1.6.

(TCP/IP)

Содержание.

- Общие сведения.

  - Назначение программы.

  - Возможности CAS LP версии 1.6 TCP/IP.

  - Требования к компьютеру и операционной системе.

- Установка программ.

  - Установка и регистрация программы загрузки весов.

  - Установка драйвера процессора баз данных BDE.

  - Установка программы настроек сетевых параметров весов.

- Аппаратная настройка весов.

  - Подключение и настройка весов в локальной сети.

  - Меры безопасности.

- Основные функции программы. Краткое описание.

- Конфигурация работы программы.

- Программные настройки весов.

  - Установка параметров связи.

  - Установка номера весов.

  - Установка формата этикетки.

  - Установка формата штрих-кода.

  - Установка особенностей печати.

  - Установка названия магазина.

  - Установка текущей даты и времени.

  - Установка клавиш цен.

  - Совместимость полей баз данных пользователя и программы.

- Работа с базой товаров.

  - Работа с табличными данными.

  - Пересылка базы товаров в весы.

  - Чтение базы товаров из весов.

  - Удаление ячеек товаров из весов.

  - Сообщения об ошибках.

- Работа с базой сообщений.

  - Пересылка базы сообщений в весы.

  - Чтение базы сообщений из весов.

  - Удаление сообщений из весов.

- Формирование индивидуального логотипа.

  - Создание логотипа.

  - Пересылка логотипа в весы и чтение из весов.

  - Конвертирование графических файлов в файл логотипа.

- Работа с отчетами.

10.1. Получение отчетов по запрограммированным товарам и их обнуление.

10.2. Получение суммарных отчетов по всем продажам и их обнуление.

- Тесты.

11.1. Тест локальной сети.

11.2. Тест сконфигурированных весов.

- Состояние весов.

- Заводские установки.

- Получение встроенной справки.

- Техническая информация.

15.1.Приложение 1. Схемы подключения весов к локальной сети.

15.2.Приложение 2. Соединительные схемы кабеля интерфейса.

1. Общие сведения.

1.1.Назначение программы.

Программа CASLP1_6(TCP/IP) предназначена для работы с весами CAS  LP версии 1.6, в которых установлен преобразователь последовательного интерфейса  RS-232C   Ethernet TCP/IP (10 Mb). Программа значительно облегчает процесс изменения данных о товаре в весах, процесс настройки и тестирования  весов, снятия и обнуления итогов продаж.

Программа позволяет производить загрузку до 200 весов, установленных в локальной сети, используя имеющуюся или вновь созданную пользователем базу данных формата db или dbf (Paradox, Access, dBase). Только с помощью этой программы можно загрузить в весы индивидуальный логотип пользователя. Программа CASLP1_6 имеет подробное описание, а также встроенную справочную систему для получения быстрой и простой подсказки, и поэтому не является сложной в освоении и работе.

1.2. Возможности программного обеспечения CAS LP версии 1.6 TCP/IP:

- работа в локальной сети Ethernet по протоколу обмена TCP/IP (10 Mb);

- запись, чтение и удаление из выбранных весов до 4000 ячеек данных о товаре;

- запись, чтение и удаление из выбранных весов до 1000 ячеек дополнительных сведений о товаре (до 8 строк по 50 символов в одном сообщении);

- установка и чтение настроек пользователя в весах  (формат этикетки, формат штрих-кода, особенности и сдвиг печати, название магазина, дата и время, программирование клавиш цен и др.);

- создание, пересылка и чтение из весов индивидуального логотипа пользователя;

- снятие и обнуление общих итогов продаж по запрограммированным или по всем товарам;

- просмотр текущего состояния весов и заводских установок;

- тестирование состояния локальной сети, связи компьютера и весов;

- удобная система получения встроенных справок, сообщений об ошибках и способах их устранения;

- совместимость с файлами баз данных форматов db и dbf;

- вывод на печать табличных данных и итогов продаж.

1.3. Требования к компьютеру и операционной системе.

Программа работы с весами CAS LP версии 1.6 может быть установлена на персональном компьютере, удовлетворяющем следующим минимальным требованиям:

Процессор – не ниже Pentium-1-100MHz.

Свободное дисковое пространство – не менее 5 Мбайт для установки программы, не менее 10 Мбайт для работы программы, а также свободное место для баз данных пользователя для каждых весов в сети.

Оперативная память – не менее 32 Мбайт.

Сетевая карта – настройка протокола TCP/IP с индивидуальным IP-адресом компьютера.

Разрешение видеокарты – не хуже 800Х600 точек.
Операционная система -  WINDOWS 98 и выше.

2. Установка программ.

2.1. Установка и регистрация программы загрузки весов.

Для установки программы CASLP1_6(TCP/IP) запустите из  каталога CASLP 1.6(TCP/IP) файл SETUP.EXE, находящийся на диске, входящем в комплект поставки программного обеспечения. Программа установки предложит сделать выбор директории установки программного обеспечения на жесткий диск.

Выбор директории установки программы.

После выбора каталога для продолжения установки нажмите «Начать», иначе - «Выход». По окончанию установки в указанную директорию скопируется файл приложения CASLP1_6.EXE, справочные и вспомогательные файлы, а также файл описания работы программы Описание CASLP1.6_DOC.

Файлы, определяющие конфигурацию главной программы, установятся на диск после ее первого запуска.

Ярлык программы CASLP1_6  появится в программах, установленных в Windows (см. Пуск/Программы/ CASLP1_6(TCP/IP)/ CASLP1_6).

Для удаления программы предусмотрена программа «Деинсталяция» (см. Пуск/Программы/ CASLP1_6/ Деинсталяция).

После первого запуска программы на  компьютере Вам будет предложена регистрация этого программного продукта в Вашей системе. Для регистрации программы CASLP1_6 Вам нужно ввести ключ, указанный на упаковке CD или в инструкции пользователя и указать путь к файлу сведений для установки LPreg.INF, обычно этот файл находится на компакт-диске в директории Registry. После чего следует нажать кнопку OK. Если правильно введен ключ и указан путь к файлу LPreg.INF, то программа войдет в нормальный режим работы, и при всех последующих загрузках будет запускаться без запросов о регистрации. В случае  неправильного ввода ключа, программа CASLP1_6 не будет входить в нормальный режим работы, пока регистрация не будет выполнена.

В случае переустановки операционной системы Windows или перекопирования файлов программы CASLP1_6 на другой компьютер, Вам вновь будет предложено зарегистрироваться с установочного диска.

НЕ ТЕРЯЙТЕ УСТАНОВОЧНЫЙ ДИСК И КОД КЛЮЧА ПРОГРАММЫ !!!

2.2. Установка драйвера процессора баз данных BDE.

Если в Вашей операционной системе не установлен драйвер поддержки баз данных (BDE или аналогичный), то следует установить драйвер, предлагаемый компанией Borland Co. Для этого запустите приложение setup.exe из каталога BDE на установочном диске. После установки процессора баз данных (Borland Database Engine) следует перезагрузить компьютер.

2.3. Установка программы настройки сетевых параметров весов.

Программа настройки сетевых параметров весов зависит от типа преобразователя, установленного в весы. В дистрибутивный пакет программы может входить несколько  каталогов для настройки весов (например, NetEye или Tibbo), поэтому установку этой программы и всех сетевых параметров производите по инструкции, прилагаемой к весам CAS LP версии 1.6.

3. Аппаратная настройка весов.

Аппаратная настройка включает в себя установку весов и подключение их в локальную сеть. Весы должны быть установлены по горизонтальному уровню на ровную, защищенную от вибраций поверхность в помещении с нормальными условиями эксплуатации (см. требования к установке в инструкции на весы).

Корпус электронных весов, как и корпус компьютера, обязательно должен быть заземлен. Не должно быть перекосов напряжений фазы питания и земли весов и компьютера. Сетевое питание должно быть стабилизированным.

3.1. Подключение весов в локальной сети.

Схематично подключение весов LP в локальную сеть Ethernet показано на рисунке. Для соединений рекомендуется использовать кабель UTP-5 категории. Максимальная длина сегмента сети не должна превышать 90 м при условии отсутствия сильных электромагнитных полей.

Подключение весов LP в локальную сеть Ethernet.

Перед тем, как подключать весы в локальную сеть нужно выяснить все IP-адреса присутствующих в сети устройств, чтобы в дальнейшем присвоить весам IP-адреса, которые не присутствуют в сети. Для этих целей можно использовать тест сети программы обслуживания весов CAS LP версии 1.6 (см. п.11.1. Тестирование локальной сети) .

Необходимо, чтобы в конфигурации Вашей сети был установлен протокол TCP/IP. Если его нет, то его нужно добавить в свойствах сетевого окружения. Добавить => Протокол => Microsoft => TCP/IP.

Протокол TCP/IP.

Затем в свойствах этого протокола нужно установить уникальный IP-адрес компьютера в сети, маску подсети и при необходимости шлюз. Например, на следующем рисунке компьютеру явным образом присвоен IP-адрес 192.168.11.3 для локальной подсети 192.168.11. Для данного примера при установке IP-адреса весов нужно будет использовать такую же подсеть (192.168.11.).

Установка сетевых параметров компьютера.

Возможно, что также Вам понадобится принудительно установить параметр скорости работы сетевой карты компьютера (10 Mb/s).

3.2. Меры безопасности.

Перед включением весов окончательно проверьте исправность линий заземления, напряжения питания, линий связи и распайки соединительных разъемов.

4. Основные функции программы. Краткое описание.

Перед работой с программой обслуживания весов CAS LP версии 1.6 необходимо ознакомиться с ее основными функциями.  Запустите программное обеспечение.

Ниже приведено описание основных вкладок программы.

ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ – первая вкладка программы. Используется для  загрузки весов CAS LP базой товаров или сообщений, чтения или удаления из весов этих баз или для обнуления отчетов, накопленных по продажам отдельных товаров.

КОНФИГУРАЦИЯ – вторая вкладка программы. Используется для настройки подключений программы обслуживания весов и описания весов в системе.

НАСТРОЙКИ ВЕСОВ – третья вкладка программы. Используется для настройки формата этикетки, штрих-кода, особенностей печати, наименования магазина, даты, времени, клавиш цен. Также используется для согласования имен полей баз данных пользователя (баз, формируемых другими программами) и полей, необходимых для работы программы обслуживания весов.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ  – четвертая вкладка программы. Используется для просмотра заводских настроек весов ( наибольший предел взвешивания, дискретность в разных диапазонах, положение десятичной точки, максимальный вес тары, и т.д.).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ – пятая вкладка программы. Используется для просмотра текущего состояния весов (показания дисплея, выборка тары, нуль, стабильность, перегрузка, диапазонный режим, состояние принтера и т.д.). Также используется для снятия и обнуления общих итогов продаж.

ЛОГОТИП – шестая вкладка программы. Используется для создания и загрузки индивидуального логотипа пользователя в весы.

ТЕСТЫ – седьмая вкладка программы. Используется для тестирования локальной сети, проверки линий связи и работоспособности весов.

Перед началом работы с весами (после подключения весов и их аппаратных настроек) необходимо произвести их программную настройку и конфигурацию работы программы.

5. Конфигурация работы программы.

Кроме аппаратной и программной настройки весов необходимо настроить работу программы: определить весы, которые предполагается подключать в локальную сеть, их номера, IP-адреса, номера серверных портов весов; назначить имена файлов товаров и сообщений, привязанных к весам.

Для настройки работы программы перейдите на вкладку КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ и заполните конфигурационную таблицу, придерживаясь следующих правил.

№ п/п – порядковый номер описываемых весов. Может быть любое число от 1 до 200 (при использовании других чисел ошибка не возникнет). Заполнение этого параметра таблицы необязательно.

Название весов – любое название весов, которое Вы будете использовать в дальнейшем при выборе весов. Например, Весы №1 или Овощи-2. Заполнение этого параметра таблицы обязательно.

Название отдела – название отдела, в котором предполагается размещение весов. Например, Гастроном или Соки-Воды. Заполнение этого параметра таблицы необязательно.

Номер весов – числовое значение от 1 до 99, определяющее адрес весов. Такое же значение должно быть установлено на конфигурируемых весах. Во избежание путаницы присваивайте разным весам разные номера. Установку номера на весах см. п.6.2. Заполнение этого параметра таблицы обязательно.

IP-адрес – сетевой адрес весов для обмена с компьютером по протоколу TCP/IP. Состоит из 4 байт, разделенных точками. (Например, 192.168.11.45). Такой же адрес должен быть установлен на весах. Установкой данного параметра может заниматься только Системный Администратор. IP-адреса всех устройств локальной сети должны быть уникальны. Для просмотра имеющихся в сети IP-адресов используйте вкладку ТЕСТЫ. Заполнение этого параметра таблицы обязательно.

Номер порта – номер серверного порта весов для прослушивания сетевых запросов. Это число от 1 до 65535. Такой же номер порта должен быть установлен на весах. Заполнение этого параметра таблицы обязательно.

Имя файла товаров – полное имя файла товаров, содержащего базу товаров описываемых весов. Этот параметр несет информационную нагрузку (для подсказки пользователю к каким весам привязан какой файл). Должен иметь расширение DB или DBF. Возможен выбор через кнопку ВЫБОР ФАЙЛОВ ТОВАРОВ при установке в открывающемся диалоге расширения файла DB или DBF. Например, C:\DB1.db. Заполнение этого параметра таблицы необязательно.

Имя файла сообщений – полное имя файла сообщений, содержащего базу сообщений описываемых весов. Этот параметр несет информационную нагрузку (для подсказки пользователю к каким весам привязан какой файл). Должен иметь расширение DB или DBF. Возможен выбор через кнопку ВЫБОР ФАЙЛОВ СООБЩЕНИЙ при установке в открывающемся диалоге расширения файла DB или DBF. Например, C:\DB2.db. Заполнение этого параметра таблицы необязательно.

Примечание – любая текстовая информация. Заполнение этого параметра таблицы необязательно.

Созданные конфигурационные таблицы можно сохранять в виде файлов и открывать их по мере изменений конфигурации системы компьютер – весы.

Текущую таблицу конфигурации можно сохранять при выходе из программы, установив соответствующий флажок на вкладке КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ. При следующем запуске программа будет сконфигурирована автоматически на старые установки.

При обращении к выбранным весам программа запрашивает данные о подключениях из таблицы конфигурации и анализирует правильность заполнения этих данных. Во избежание выявления ошибок заполнения таблицы конфигурации во время обмена данными компьютера и весов, Вы можете проверить правильность заполнения таблицы предварительно, нажав кнопку ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ.

Будьте внимательны при заполнении таблицы конфигурации.

6. Программные настройки весов.

После подключения весов в локальную сеть в них обязательно необходимо установить сетевые и программные настройки. Сетевые настройки (такие как IP-адрес, номер порта, шлюз, и т.д.) выполняются из специальных программ (NetEye Setup или Tibbo DS Manager), входящих в комплектацию. Все программные настройки возможно сделать  на весах, а некоторые из них с применением данной программы.

6.1. Установка параметров связи.

Эта настройка устанавливается только на весах. Это скорость работы последовательного порта весов. Может иметь значения – 2400, 4800, 9600 или 19200. Такая же скорость должна быть определена при настройке сетевых параметров весов из специальных программ (NetEye Setup или Tibbo DS Manager). Чтобы установить скорость передачи на весах проделайте следующие операции:

1) Включите весы.

2) Переведите переключатель режимов в положение ПГМ.

3) на большой клавиатуре 5 раз нажмите стрелку  вниз до появления надписи «SEt» .

4) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «SEt Enter».

5) на маленькой клавиатуре наберите 9.

6) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «BAUd Enter».

7) на маленькой клавиатуре наберите одно из чисел 1, 2, 3 или 4. (1 – для установки скорости передачи 2400, 2 – для скорости 4800, 3 – 9600, 4 - 19200).

8) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «Set».

9) Переведите переключатель режимов в положение ОБЩ.

Для работы с компьютером после установки этого параметра весы необходимо перезагрузить.

6.2. Установка номера весов.

Эта настройка устанавливается только на весах. Это номер весов в адресном пространстве сети весов. Может принимать значения от 1 до 99. Такой же параметр для этих весов должен быть определен в таблице конфигурации (см. п.5.). Чтобы установить номер на весах проделайте следующие операции:

1) Включите весы.

2) Переведите переключатель режимов в положение ПГМ.

3) на большой клавиатуре 5 раз нажмите стрелку  вниз до появления надписи «SEt» .

4) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «SEt Enter».

5) на маленькой клавиатуре наберите 8.

6) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «Addr Enter».

7) на маленькой клавиатуре наберите число от 1 до 99 (номер весов).

8) нажмите клавишу печати ПЕЧ. Появится надпись «Set».

9) Переведите переключатель режимов в положение ОБЩ.

Для работы с компьютером после установки этого параметра весы необходимо перезагрузить.

6.3. Установка формата этикетки.

Весы CAS LP версии 1.6 могут использовать до 37 различных форматов термоэтикеток.  Формат этикетки  можно установить непосредственно на весах или из данной программы. Далее приведена таблица, поясняющая возможные варианты формата этикетки.

| Формат этикетки | Размер этикетки | Положение штрих-кода | Кол-во строк товара | Кол-во строк сообщ. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58X60 | внизу | 2 | 8 | с магазином |
| 2 | 58X60 | внизу | 1 | 8 | с магазином |
| 3 | 58X60 | внизу | 2 | 8 | без магазина |
| 4 | 58X60 | внизу | 1 | 8 | без магазина |
| 5 | 58X60 | внизу | 2 | 4 | с магазином |
| 6 | 58X60 | внизу | 1 | 4 | с магазином |
| 7 | 58X60 | внизу | 2 | 4 | без магазина |
| 8 | 58X60 | внизу | 1 | 4 | без магазина |
| 9 | 58X60 | внизу | 2 | 8 | с магазином чистая |
| 10 | 58X60 | внизу | 1 | 8 | с магазином чистая |
| 11 | 58X60 | вверху | 2 | 8 | с магазином |
| 12 | 58X60 | вверху | 1 | 8 | с магазином |
| 13 | 58X60 | вверху | 2 | 8 | без магазина |
| 14 | 58X60 | вверху | 1 | 8 | без магазина |
| 15 | 58X60 | вверху | 2 | 4 | с магазином |
| 16 | 58X60 | вверху | 1 | 4 | с магазином |
| 17 | 58X60 | вверху | 2 | 4 | без магазина |
| 18 | 58X60 | вверху | 1 | 4 | без магазина |
| 19 | 58X60 | внизу | 2 | 4 | с магазином чистая |
| 20 | 58X60 | внизу | 1 | 4 | с магазином чистая |
| 41 | 58X40 | внизу | 2 | 0 | с магазином+1 MSG |
| 42 | 58X40 | внизу | 1 | 0 | с магазином |
| 43 | 58X40 | внизу | 2 | 0 | без магазина |
| 44 | 58X40 | внизу | 1 | 0 | без магазина |
| 45 | 58X40 | вверху | 2 | 0 | с магазином |
| 46 | 58X40 | вверху | 1 | 0 | с магазином |
| 47 | 58X40 | вверху | 2 | 0 | без магазина |
| 48 | 58X40 | вверху | 1 | 0 | без магазина |
| 49 | 58X40 | внизу | 2 | 0 | с магазином |
| 50 | 58X40 | внизу | 1 | 0 | с магазином |
| 51 | 58X30 | отсутствует | 2 | 0 | с магазином |
| 52 | 58X30 | отсутствует | 1 | 0 | с магазином |
| 53 | 58X30 | отсутствует | 2 | 0 | без магазина |
| 54 | 58X30 | отсутствует | 1 | 0 | без магазина |
| 55 | 58X30 | чистая со штрих-кодом | 0 | 0 | без магазина |
| 56 | 58X30 | отсутствует | 2 | 0 | с магазином |
| 58 | 40X30 | чистая со штрих-кодом | 0 | 0 | без магазина |

Для установки формата этикетки из программы перейдите на вкладку НАСТРОЙКИ ВЕСОВ / ФОРМАТ ЭТИКЕТКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ. Выберите нужный формат этикетки из предлагаемого списка форматов этикеток. При необходимости можно воспользоваться встроенной справкой по форматам этикеток.

На вкладке НАСТРОЙКИ ВЕСОВ / ФОРМАТ ЭТИКЕТКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ  Вы можете установить номер отдела (код страны-производителя). Это постоянное число от 0 до 999, печатающееся в первых двух или трех цифрах штрих-кода (в зависимости от установки формата штрих-кода).

На этой же вкладке можно установить сдвиг печати на этикетке. Это число от 0 до 99, определяющее положение всей информации на этикетке (стандартные значения от 7 до 17). Подбирается экспериментальным путем после его установки и печати нескольких этикеток.

Также на этой вкладке устанавливается минимальное изменение веса для автопечати. Может принимать значения от 10 до наибольшего предела взвешивания в граммах. Это число, определяющее минимальный вес, при котором будет автоматически печататься этикетка, если принтер весов настроен на автоматический режим печати.

В списке выбора весов укажите весы, в которых Вы хотите изменить настройки пользователя (весы уже должны быть сконфигурированы – см. п.5.).

Для продолжения установки рекомендуется ознакомиться с п.6.4. – п.6.7.

6.4. Установка формата штрих-кода.

Формат штрих-кода может принимать одно из 9-ти следующих значений:

| Значение BarCd | Формат штрих-кода EAN-13 (кол-во цифр) |
| --- | --- |
| 0 | Отсутствует |
| 1 | GCode(6)+Icode(6)+K(1) |
| 2 | dPt(3)+GCode(6)+ICode(3)+K(1) |
| 3 | dPt(2)+ICode(6)+СТОИМОСТЬ(4)+K(1) |
| 4 | dPt(2)+ICode(5)+СТОИМОСТЬ(5)+K(1) |
| 5 | dPt(2)+ICode(4)+СТОИМОСТЬ(6)+K(1) |
| 6 | dPt(2)+ICode(3)+СТОИМОСТЬ(7)+K(1) |
| 7 | dPt(2)+ICode(5)+ВЕС(5)+K(1) |
| 8 | dPt(2)+ICode(4)+ВЕС(6)+K(1) |

Где:

K – контрольная цифра. Вычисляется автоматически на основании предыдущих цифр.

dPt – номер отдела. Устанавливается в SET3.

ICode, GCode – идентификационный и групповой коды товара. Являются параметрами программирования ячейки PLU.

СТОИМОСТЬ, ВЕС – показания дисплея весов.

Формат штрих-кода устанавливается либо непосредственно на весах либо из программы.

Для установки формата штрих-кода из программы выполните п.6.3 (если это необходимо), выберите значение формата штрих-кода из списка и ознакомьтесь с п.6.5.- п.6.7.

6.5. Установка особенностей печати.

Установка особенностей печати является важным этапом настроек пользователя. Здесь определяется, что собственно будет печататься на этикетке.

Особенности печати устанавливаются либо непосредственно на весах, либо из программы. В программе эти настройки устанавливаются флажками на вкладке НАСТРОЙКИ ВЕСОВ / ФОРМАТ ЭТИКЕТКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ  .

Установите здесь печатать или не печатать на этикетке номер PLU, групповой код, дату и время упаковки, срок годности товара и порядковый номер этикетки с момента включения весов.

Если Вы хотите разрешить изменение цены товара при вызове этого товара простым набором цены (после вызова товара), то установите флажок РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ. Если Вы хотите, чтобы новая цена сохранялась при последующих вызовах этого товара, то также установите флажок РАЗРЕШИТЬ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ С СОХРАНЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ.

Можно установить стандартные особенности печати, нажав кнопку ПО УМОЛЧАНИЮ.

Для установки особенностей печати из программы выполните п.6.3 – п. 6.4. (если это необходимо), установите личные настройки и ознакомьтесь с п.6.6.- п.6.7.

6.6. Установка названия магазина.

Название магазина -  это, как и особенности печати, постоянная настройка, т.е. она не изменяется до следующего ее ввода пользователем и постоянно печатается внизу этикетки. Также может вводиться непосредственно на весах либо из программы. Название магазина содержит 2 строки текстовой информации по 28 символов в каждой и вводится на вкладке НАСТРОЙКИ ВЕСОВ / ФОРМАТ ЭТИКЕТКИ И ОСОБЕННОСТИ ПЕЧАТИ.

Для установки этого параметра из программы выполните п.6.3 – п. 6.5. (если это необходимо), введите 2 строки текстовой информации (название магазина) и ознакомьтесь с п.6.7.

6.7. Установка текущей даты и времени.

В весах CAS LP установлен автономный таймер, позволяющий всегда определять текущую дату и время, установленную на весах. Значение даты и времени устанавливается непосредственно на весах или из программы.

В отличие от всех предыдущих настроек пользователя дату и время нельзя прочитать из весов (можно только загрузить).

Для установки даты и времени из программы выполните п.6.3. – п.6.6 (если это необходимо), затем, если хотите ввести текущие дату и время компьютера, то установите соответствующий флажок (вкладка НАСТРОЙКИ ВЕСОВ / ДАТА И ВРЕМЯ), или, если хотите ввести свои параметры – снимите этот флажок (ВВЕСТИ ТЕКУЩУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ). При вводе этих параметров вручную соблюдайте следующие правила: дата вводится через разделительную точку (например, 13 ноября 2003 года вводится как 13.11.03); время вводится через разделительное двоеточие (например 7 часов 15 минут 59 секунд вводится как 7:15:59 или как 07:15:59).

После установки всех настроек пользователя и выбора нужных весов нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ. При отсутствии ошибок конфигурации или подключения настройки выбранных весов изменятся.

Весы готовы к работе без перезагрузки.

6.8. Установка клавиш цен.

Для быстрого доступа к любой ячейке памяти на весах расположена клавиатура, имеющая 54 клавиши цены. Любой клавише можно сопоставить определенную ячейку памяти весов (№ PLU от 1 до 4000). Для установки таблицы клавиш цен из программы переключитесь на вкладку НАСТРОЙКИ ВЕСОВ/КЛАВИШИ ЦЕН.

После установки всех клавиш цен и выбора нужных весов нажмите кнопку ИЗМЕНИТЬ. При отсутствии ошибок конфигурации или подключения настройки выбранных весов изменятся. При необходимости из весов эти настройки можно прочитать.

Весы готовы к работе без перезагрузки.

6.9. Совместимость полей баз данных пользователя и программы.

При использовании баз данных пользователя, созданных другими программами, для данной программы необходимо обозначить, что собой представляет каждое требуемое поле базы данных пользователя. Перейдите на вкладку НАСТРОЙКИ ВЕСОВ/СОВМЕСТИМОСТЬ ПОЛЕЙ БАЗ ДАННЫХ.

Таблица настроек совместимости полей имеет 23 строки, определяющие требуемые поля баз товаров или сообщений и описание типа данных каждого поля. Типы полей баз данных пользователя и программы должны совпадать.

Поле PLUNO – определяет номер ячейки PLU. Имеет числовой формат (от 1 до 4000 - не более 4 цифр).

Поля NAME1, NAME2 – определяют наименование товара. Это две строки по 28 символов (при использовании логотипа – по 24 символа).

Поле PRICE – определяет цену товара в копейках. Имеет числовой формат (от 0 до 999999 – не более 6 цифр).

Поле LIFE – срок годности товара. Может указываться в сутках или в виде даты. Имеет строковый формат не более 8 символов. При указании срока хранения в сутках это число от 0 до 999. При указании срока хранения в виде даты это число от 01.01.00 до 31.12.99.

Поле TARE – вес тары в граммах. Имеет числовой формат (от 0 до максимального веса тары, который можно ввести на данных весах – не более 4 цифр).

Поля ICODE, GCODE – идентификационный и групповой коды товаров. Имеют числовые форматы (от 0 до 999999 – не более 6 цифр).

Поле LOGOTYPE – вид логотипа, печатающийся на этикетке. Имеет числовой формат (0, 1 или 2 – не более 1 символа). При 0 – логотип не печатается, при 1 – печатается логотип РОСТЕСТа, при 2 – индивидуальный логотип пользователя.

Поле RST – значение логотипа РОСТЕСТ. Имеет текстовый формат – не более 4 символов. Может печататься только в том случае, когда значение поля LOGOTYPE = 1.

Поле MSGNO – определяет номер сообщения MSG. Имеет числовой формат (от 1 до 1000 - не более 4 цифр).

Поля LINE1,…, LINE8 – строки дополнительной информации о товаре. Содержат не более 8 строк по 50 символов в каждой.

Поля START, COUNTER, SUMM и WEIGHT – поля, заполняемые программой при чтении ячеек PLU из весов. В этих полях хранится информация по итогам продаж по каждой ячейке товара (начало продаж, количество продаж, общая сумма и общий вес соответственно).

Для правильной работы загрузки базы товаров обязательным параметром является поле PLUNO. Если остальные поля не определены, то при загрузке они определятся по умолчанию пробелами или нулями. Аналогично, для правильной работы загрузки базы сообщений обязательным параметром является поле MSGNO.

Пример.

База данных пользователя содержит следующие поля:

NOMER – номер ячейки товара (номер PLU)

NAME – наименование товара

SROK – срок хранения товара

PRICE – цена товара

ID – идентификационный код товара.

Для совместимости полей баз данных пользователя и программы необходимо в поле PLUNO указать NOMER, в поле NAME1 – NAME, в поле LIFE – SROK, в поле PRICE – PRICE, в поле ICODE – ID. После ввода наименований полей нажмите ПРИМЕНИТЬ. После этого можно работать с базой данных пользователя (редактировать, загружать в весы и т.д.).

7. Работа с базой товаров.

Для правильной работы с программой обслуживания весов CAS LP версии 1.6 TCP/IP необходимо знать, какими функциями она обладает, и какие ограничения необходимо выполнять при работе с этими функциями. На примере базы товаров можно рассмотреть основные функции работы с табличными данными.

Таблица товаров открывается переходом на вкладку ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ.

7.1. Работа с табличными данными.

- создание новой базы товаров или сообщений. Перед созданием в диалоговом окне необходимо указать имя и тип новой базы. Перед открытием в диалоговом окне необходимо указать имя и выбрать тип  базы данных.

- открытие записанной на диске базы данных товаров или сообщений.

- сохранение на диске или переименование  базы товаров или сообщений.

- вывод базы данных на печать (если в системе установлен принтер) с открытием диалога выбора принтера.

- кнопки навигации по базе данных (первая запись, предыдущая запись, следующая запись, последняя запись, вставка записи, удаление записи, редактирование записи, подтверждение редактирования, отмена редактирования и обновление данных).

- сортировка строк базы товаров или сообщений по индексным полям.

- проверка правильности заполнения базы данных.

- пересылка данных в весы.

- прием данных из весов.

- удаление данных из весов.

- удаление из весов отчетов по ячейкам PLU.

- выбор шрифта текста таблицы. Сохраняется при выходе из программы. Изменение размера шрифта не влияет на размер шрифта при печати таблицы.

- вызов встроенной справки о данном компоненте вкладки (помощь).

- добавление дополнительной строки в конец таблицы конфигурации.

- копирование выбранной строки в следующую за ней новую строку.

- вставка дополнительной строки в таблицу конфигурации. Строка добавляется одной строкой ниже выбранной строки.

- удалить выбранную строку из таблицы конфигурации.

Выделенные текстовые данные в выбранной ячейке таблицы можно копировать, вырезать, вставлять и удалять с помощью встроенного редактора, который вызывается нажатием правой кнопки мыши.

В таблицы данных рекомендуется заносить только алфавитно-цифровые символы и знаки препинания, поскольку другие символы могут быть не восприняты весами.

Перед редактированием таблицы желательно ознакомиться с правилами ее заполнения  (для всех таблиц они разные) по инструкции или вызвать встроенную справку, расположенную рядом с таблицей.

Тестами правильности заполнения таблиц можно пренебрегать, только в том случае, если Вы опытный пользователь – времени они занимают не много, но облегчают поиск ошибок.

7.2. Пересылка базы товаров в весы.

Перейдите на вкладку ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ.  Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Откройте новую базу данных или базу, сохраненную ранее на диске.

Отредактируйте информацию нужным образом, придерживаясь следующих правил заполнения.

№PLU – это целое число в диапазоне от 1 до 4000. Задает номер ячейки товара.

Наименование1, Наименование2 – 2 строки наименования товара по 28 символов в каждой. При использовании логотипа РОСТЕСТ – по 24 символа в каждой.

Цена – цена товара в копейках. Целое число от 0 до 999999 без десятичной точки. Например, если цена товара 75 руб. 50 коп., то следует указать 7550 или 007550.

Срок хранения – срок хранения товара. Можно задавать двумя способами.

Первый: в сутках указывается целое число от 0 до 999. При печати этикетки это число будет автоматически прибавляться к текущей дате и печататься в сроке годности.

Второй: срок хранения задается конкретной датой и печатается без изменений. Это 6-ти значное число в формате ДДММГГ (день, месяц, число) с разделительными точками. Например, 13 ноября 2003 года следует внести как 13.11.03

Вес тары – если заранее известен вес тары, то можно его ввести, чтобы при вызове этой ячейки памяти он отнимался автоматически. Указывается в граммах. Это целое число от 0 до значения, зависящего от наибольшего предела взвешивания весов. Например, для НПВ=15 кг максимальный вес тары – до 5,990 кг, в данном случае 5990 гр. Следует помнить, что значение веса тары должно быть пропорционально дискретности весов (1, 2, 5, 10 гр.).

Код товара – индивидуальный код товара, имеющий значение при печати штрих-кода. Это целое число от 0 до 999999.

Код группы – групповой код товара, имеющий значение при объединении товара в группы или при печати штрих-кода. Это целое число от 0 до 999999.

№ сообщения – целое число от 0 до 1000, определяющее номер сообщения для данного товара. При значении, равном 0 – сообщение не печатается.

Логотип – имеет значения 0, 1 или 2. 0 – логотип отсутствует. 1 – печатается знак Ростеста, 2 – индивидуальный логотип. Можно ввести из открывающегося списка ВЫБОР ЛОГОТИПА.

Значение РСТ – 4 любых символа, определяющих значение логотипа Ростест. Используется при значении логотипа, равном 1. В остальных случаях – не важно.

Рекомендуется установить флажок ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДАННЫЕ ПЕРЕД ЗАПИСЬЮ, если Вы не уверены в правильности заполнения таблицы.

После редактирования информации отправьте данные на весы.

Если данные введены безошибочно и загрузка завершилась успешно, то появится сообщение:

Замечание. Чтобы посмотреть на весах количество свободных ячеек PLU после записи, весы необходимо перезагрузить.

В случае появления сообщений об ошибках см. п.7.5.

7.3. Чтение базы товаров из весов.

Процесс чтения товаров из весов CAS LP версии 1.6 практически не отличается от процесса записи, только данные пересылаются не из базы в весы, а наоборот.

Перед чтением базы товаров из весов предлагается ввести имя новой базы.

Затем необходимо указать номера ячеек, которые предполагается прочитать из весов.

Процесс чтения товаров можно остановить или довести до конца, получив сообщение:

После чтения товаров из весов новую таблицу можно отредактировать, распечатать или сохранить на диске для дальнейшего использования.

В случае появления сообщений об ошибках см. п.7.5.

7.4. Удаление ячеек товаров из весов.

Иногда для очистки памяти весов требуется удалить ячейки товаров. Это можно сделать непосредственно на весах (ПГМ/Init/Init PLU) – в данном случае удалятся все ячейки PLU, или из программы – при этом можно удалить выбранную ячейку, все ячейки или ячейки PLU, номера которых лежат в определенном диапазоне. Процесс удаления товаров из весов аналогичен процессу чтения  или записи ячеек. При этом используются кнопка УДАЛИТЬ ИЗ ВЕСОВ БАЗУ ТОВАРОВ ИЛИ СООБЩЕНИЙ .

Перед удалением товара происходит запрос:

При положительном ответе товар удаляется, после чего появляется надпись:

Процесс удаления нескольких ячеек можно прервать, нажав СТОП.

Замечание. Чтобы посмотреть на весах количество свободных ячеек PLU после удаления, весы необходимо перезагрузить.

В случае появления сообщений об ошибках см. п.7.5.

7.5. Сообщения об ошибках.

В процессе обмена данными компьютера с весами могут по различным причинам возникать ошибки, при их обнаружении программа выдает вспомогательные сообщения. Ниже приведена таблица, в которой описаны наиболее часто встречающиеся ошибки, указаны их возможные причины и способы их устранения.

| Сообщение об ошибке | Возможная причина и способ устранения |
| --- | --- |
|  | Ошибка выбора весов. Может возникать при любой попытке обращения к весам, если они не установлены в списке выбора весов или неправильно описаны в конфигурации. Выберите весы из списка или проверьте правильность заполнения таблицы конфигурации (см. п.5.). |
|  | Ошибка конфигурации весов. Может возникать, если весы неправильно сконфигурированы в программе или физически отсутствует связь в локальной сети. Проверьте правильность заполнения таблицы конфигурации (см. п.5.) или сетевые настройки весов. |
|  | Ошибка обмена компьютера с весами. Возникает, если весы слишком долго не отвечают на запрос компьютера. Проверьте исправность сетевых устройств, подключения, линию связи и распайку контактов сетевых разъемов. Весы должны находиться в обычном рабочем состоянии (ОБЩ.). Проверьте соответствие параметров связи, установленных на весах и в таблице конфигурации программы (см. п.5.). Проверьте, чтобы во время обмена данными на весах не печатались этикетки. |
|  | Попытка чтения, записи или удаления из весов несуществующих ячеек данных о товаре или сообщении. |
|  | Данные, пришедшие от весов или к весам непригодны для обработки. Запрос несуществующей ячейки PLU, MSG, отчета по товару или рисунка логотипа. Убедитесь в наличие этих данных. Такая ошибка также может возникать при наводках в линии передачи или при слишком длинных линиях передачи на высокой скорости обмена. |

Остальные ошибки могут относиться к правильности заполнения таблиц данных о товаре, сообщений или конфигурации. Рекомендуется на вкладке ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ установить флажки ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДАННЫЕ ПЕРЕД ЗАПИСЬЮ, что мало повлияет на время загрузки данных в весы, но существенно облегчит поиск некорректно введенных данных в таблицах.

Также правильность заполнения таблиц товаров, сообщений и конфигурации рекомендуется тестировать специальными кнопками – ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТРАНИТЬ ОШИБКИ – ОБРАТИТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕСОВ CAS!

8. Работа с таблицей сообщений.

Весы CAS LP версии 1.6 в комплексе с программным обеспечением позволяют записывать в весы, считывать и удалять из весов до 1000 сообщений.

Сообщение – это дополнительный набор текстовой информации о товаре, имеющий свой определенный номер (от 1 до 1000), содержащий до 8 строк информации по 50 символов в каждой и печатающийся на этикетке 58Х60 мм.

В зависимости от формата этикетки сообщение может содержать 4 или 8 строк информации (см. п.6.3. Установка формата этикетки.).

Работа с ячейками базы сообщений (добавление строк, копирование, удаление, открытие, сохранение, печать и т.д.) полностью совпадает с работой в таблице товаров (см. п.7.1.).

8.1. Пересылка таблицы сообщений в весы.

Перейдите на вкладку ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Нажмите на кнопку НОВАЯ БАЗА СООБЩЕНИЙ для создания нового списка сообщений или ОТКРЫТЬ БАЗУ СООБЩЕНИЙ для открытия существующей базы.

Наберите строки сообщений.

Замечание. Номера строк сообщений должны быть в диапазоне от 1 до 1000.

Для пересылки базы сообщений нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ БАЗУ СООБЩЕНИЙ В ВЕСЫ . Если весы, компьютер и линия связи работоспособны, то появится сообщение:

В случае возникновения ошибок см. п.7.5. Сообщения об ошибках.

Если перед записью Вы хотите протестировать правильность ввода строк сообщений, то установите соответствующий флажок на вкладке ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ.

Как и в предыдущем случае, процесс загрузки можно остановить.

Замечание. Чтобы посмотреть на весах количество свободных сообщений после записи, весы необходимо перезагрузить.

8.2. Чтение таблицы сообщений из весов.

Процесс чтения сообщений из весов CAS LP версии 1.6 практически не отличается от процесса чтения базы товаров, только вместо кнопки ПРОЧИТАТЬ БАЗУ ТОВАРОВ необходимо нажать ПРОЧИТАТЬ БАЗУ СООБЩЕНИЙ (см. п.7.3).

После чтения сообщений из весов новую базу можно отредактировать, распечатать или сохранить на диске для дальнейшего использования.

В случае появления сообщений об ошибках см. п.7.5.

8.3. Удаление сообщений из весов.

Удаление сообщений аналогично удалению базы товаров из весов, только вместо кнопки УДАЛИТЬ БАЗУ ТОВАРОВ необходимо нажать УДАЛИТЬ БАЗУ СООБЩЕНИЙ (см. п.7.4).

Процесс удаления нескольких сообщений можно прервать, нажав кнопку СТОП.

В случае появления сообщений об ошибках см. п.7.5.

Замечание. Чтобы посмотреть на весах количество свободных сообщений после удаления, весы необходимо перезагрузить.

9. Формирование индивидуального логотипа.

В отличие от предыдущих версий весы CAS LP версии 1.6 позволяют выводить на печать стандартный логотип РОСТЕСТа со значением кода предприятия (кода продукции) или индивидуальный логотип пользователя, который можно занести в весы только с помощью программного обеспечения. Пользователь может сам создать собственный логотип, загрузить его в весы, прочитать из весов имеющийся индивидуальный логотип, сохранить файл логотипа на диске или открыть имеющийся файл. Также предусмотрена возможность конвертирования графических файлов (например, формата bmp, jpeg,…) в файл изображения логотипа.

9.1. Создание логотипа.

Перейдите на вкладку ЛОГОТИП. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Нажмите кнопку НОВЫЙ РИСУНОК. В поле редактирования логотипа с помощью левой кнопки мыши нарисуйте изображение. Нажатие левой кнопки мыши на белом поле рисует прямоугольник черного цвета, на черном поле – белого. Поле редактирования логотипа имеет размеры 64Х64 точки, результат можно посмотреть в поле просмотра логотипа. После завершения создания логотипа, его можно сохранить на диске для дальнейшего использования или загрузить в выбранные весы.

9.2. Пересылка логотипа в весы и чтение из весов.

Перейдите на вкладку ЛОГОТИП. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Создайте новое изображение логотипа или откройте существующее, нажав кнопку ОТКРЫТЬ РИСУНОК ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ. После создания окончательного варианта логотипа нажмите кнопку ЗАГРУЗИТЬ.

Для того, чтобы индивидуальный логотип печатался на Вашей этикетке не забудьте в процессе программирования таблицы товаров указать тип логотипа, равный 2  для определенного номера PLU (подробнее см. п. 7.2.).

Если в весах уже имеется индивидуальный логотип пользователя, его можно прочитать в программу (нажав кнопку ПРОЧИТАТЬ), сохранить в виде файла логотипа весов CAS LP ver.1.6, отредактировать нужным образом и загрузить в весы.

Замечание. Если в процессе записи/чтения логотипа возникают ошибки, то см. п.7.5. Сообщения об ошибках.

9.3. Конвертирование графических файлов в файл логотипа.

Если у Вас есть графический файл с рисунком логотипа предприятия (полученный путем сканирования изображения или другим путем), то его можно преобразовать в файл формата логотипа весов CAS LP ver.1.6 и загрузить в весы. Для этого необходимо выполнение следующих условий:

- файл рисунка не должен быть большого размера (не более 64Х64 точки);

- наиболее подходящий формат графического файла – формат bmp;

- файлы большого размера можно уменьшить с помощью стандартных программ редактирования графических файлов (например, Paint).

Перейдите на вкладку ЛОГОТИП. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ И КОНВЕРТИРОВАТЬ ГРАФИЧЕСКИЙ ФАЙЛ. В появившемся диалоговом окне выберите необходимый файл графики.

После выбора файла нажмите ОТКРЫТЬ. Преобразование длится примерно 5-10 секунд. Если у Вас цветное изображение, Вы можете изменить контрастность преобразования цвета (сделать изображение темнее или ярче), после чего необходимо снова открыть графический файл. Преобразованный файл можно загрузить в весы, отредактировать или сохранить на диске в формате логотипа весов CAS LP ver.1.6.

10. Работа с отчетами.

Поставляемое программное обеспечение позволяет считывать отчеты по продажам товаров на весах CAS LP версии 1.6. Отчеты можно получить только с выбранных весов. Если предполагается использовать результаты итогов продаж, то перед работой необходимо обнулить отчеты по запрограммированным товарам и суммарные итоги. Процедура снятия отчетов заключается в следующем:

- обнуление всех отчетов (непосредственно на весах или из программы);

- обычная работа с товаром (взвешивание, печать этикеток, …);

- снятие отчетов (печать или сохранение).

При обычной работе в режиме взвешивания не должно быть случайных нажатий клавиши печати этикетки, так как при печати изменяются итоговые данные по всем товарам и по запрограммированным ячейкам.

10.1. Получение отчетов по запрограммированным товарам и их обнуление.

Перейдите на вкладку ТОВАРЫ И СООБЩЕНИЯ. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Снятие отчетов по запрограммированным товарам происходит при чтении базы товаров из весов (см. п.7.3). При этом заполняются поля базы товаров, предназначенные только для чтения (начало продаж, количество продаж, общая сумма и общая стоимость). Таким образом, по каждой ячейке PLU можно получить итоговые данные.

Для обнуления отчетов по запрограммированным товарам нажмите на кнопку ОБНУЛИТЬ ИТОГИ ПО ЯЧЕЙКАМ PLU  и подтвердите обнуление.

При обнулении итогов продаж по запрограммированным товарам общие итоги всех продаж не обнуляются.

10.2. Получение суммарных отчетов по всем продажам и их обнуление.

Перейдите на вкладку ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ. Выберите интересующие Вас весы в списке выбора весов. Для снятия суммарного отчета по всем продажам нажмите ПРОЧИТАТЬ.

При чтении общих итогов продаж заполняются следующие поля:

- счетчик пробега, мм (количество распечатанной ленты);

- счетчик этикеток, шт.;

- дата и время последнего обнуления отчетов;

- количество свободных ячеек PLU и MSG;

Также заполняются поля общая сумма, количество продаж и общий вес по всем запрограммированным товарам (товарам PLU) и по всем товарам.

Для обнуления отчета по всем продажам нажмите кнопку ОБНУЛИТЬ ОБЩИЙ ИТОГ.

При обнулении итогов продаж по всем товарам общие итоги  продаж по запрограммированным товарам не обнуляются.

Замечание. Счетчик пробега ленты при обнулении общих итогов продаж по всем товарам не обнуляется

11. Тесты.

При возникновении проблем с загрузкой весов либо при настройке подключений рекомендуется пользоваться тестами.

11.1. Тест локальной сети.

Перейдите на вкладку ТЕСТЫ, включите весы. Укажите значение IP-подсети, которую хотите протестировать (по умолчанию предлагается текущая IP-подсеть компьютера) и ожидаемое значение тайм-аута (обычно 10 – 200 мс). Далее нажмите ПОИСК. После прохождения теста в списке справа появятся  IP-адреса всех устройств, находящихся в сети.

При настройке новых весов в локальной сети рекомендуется пользоваться этим тестом, чтобы избежать случая установки одинаковых IP-адресов.

11.2. Тест сконфигурированных весов.

Перейдите на вкладку ТЕСТЫ, включите весы. В тесте сети весов сетевые настройки опрашиваются в таблице конфигурации (см. п.5). Можно протестировать только исправность линий связи (ping весов или любого IP-адреса, описанного в конфигурации), а можно проверить способность весов к обмену с программой. При этом рекомендуемый тайм-аут составляет 50 – 200 мс. После прохождения теста в списке слева появятся IP-адреса работоспособных весов.

12. Состояние весов.

Перейдите на вкладку ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (см. работу с общими итогами продаж – п. 10.2). Выберите весы из предлагаемого списка и нажмите кнопку ПРОЧИТАТЬ. Если весы работоспособны, то Вы прочитаете:

- показания веса;

- показания цены;

- показания стоимости;

- номер выбранного товара;

- данные состояния веса (перегрузка, выбор тары, нулевой вес, двухдиапазонный режим, стабильность веса);

- все данные относящиеся к общим итогам продаж.

Все показания состояния весов – это данные только для чтения, т.е. например невозможно изменить их на весах с клавиатуры компьютера.

13. Заводские установки.

Перейдите на вкладку ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ. Выберите весы из предлагаемого списка и нажмите кнопку ПРОЧИТАТЬ. Если весы работоспособны, то Вы прочитаете:

- наибольший предел взвешивания;

- положение десятичной точки в показаниях веса, цены и стоимости;

- дискретность индикации веса в верхнем и нижнем диапазоне;

- вес, для которого определяется цена;

- значение, до которого округляется стоимость;

- предел выборки тары;

- настроены ли весы на двухдиапазонный режим.

В отличие от настроек пользователя Вы не можете изменить заводские установки. Их допускается изменять только в специализированных сервисных центрах по ремонту и обслуживанию весов CAS.

14. Получение встроенной справки.

Программа CAS LP версии 1.6 имеет встроенную справочную систему, позволяющую получить необходимую информацию об интересующем компоненте путем быстрого доступа к общему меню справки (содержанию) или к ее конкретному разделу.

Вызов полного содержания справки осуществляется нажатием клавиши F1. Здесь можно выбрать интересующий Вас раздел через указатель или пункт содержания справки. Все ссылки на похожие темы или на темы, которые встречаются в содержании справки, выделены зеленым цветом. Любой раздел справки имеет возврат на ее содержание.

Для получения  справки по отдельному компоненту пользуйтесь клавишами быстрого доступа, расположенными рядом с компонентами программы.

При необходимости выбранные подсказки можно вывести на печать и перейти к другим интересующим Вас разделам справки.

При закрытии справочной системы Windows управление возвращается к основной программе.

15. Техническая информация.

15.1. Приложение 1. Схемы подключения весов к локальной сети.

LAN –Local Address Network (сетевая карта, выход в локальную сеть TCP/IP).

15.2. Приложение 2. Соединительные схемы кабеля интерфейса.

| ВЕСЫ | HUB |
| --- | --- |
| #1 | #1 |
| #2 | #2 |
| #3 | #3 |
| #4 | #4 |
| #5 | #5 |
| #6 | #6 |
| #7 | #7 |
| #8 | #8 |

| ВЕСЫ | Компьютер |
| --- | --- |
| #1 | #3 |
| #2 | #6 |
| #3 | #1 |
| #4 | #4 |
| #5 | #5 |
| #6 | #2 |
| #7 | #7 |
| #8 | #8 |