Программа работы с весами LP-серии.

Содержание.

- Назначение программы.

- Установка программного обеспечения и оборудования.

- Работа с программой.

- Замечания по работе.

- Техническая информация.

- Назначение программы.

Программа LP-232 предназначена для программирования ячеек памяти весов CAS LP-серии (версия 1.5) или устройств беспроводного программирования Data Mover с персонального компьютера, работающего на базе операционных систем Windows 95/98, посредством последовательного интерфейса RS-232C (Com1,Com2) .

Программное обеспечение имеет следующие возможности:

  - автоматическая поддержка различных форматов данных весов: 200, 600, 1000 ячеек памяти (ячеек PLU);

  - запись ячеек PLU(200,600,1000) в весы (наименование товара, цена, срок годности, вес тары, штрих-код, групповой код товара);

  - чтение ячеек PLU из весов (200,600,1000);

  - запись до 200 сообщений MSG в весы (200 PLU – 8 строк по 50 символов, 600 PLU – 4 строки по 50 символов);

  - вызов текущих показаний дисплея весов (вес, цена, стоимость);

  - сохранение данных о товаре на диске и чтение данных с диска;

  - выбор последовательного порта для передачи данных;

  - вывод сообщений об ошибках некорректного ввода данных и ошибках обмена;

  - упрощенная работа с таблицами данных о товаре и таблицами сообщений;

  - автоматическая центровка наименования товара на этикетке.

Использование подобных программных средств значительно упрощает процесс ввода информации в весы, корректировку запрограммированных ячеек памяти, снятие текущих показаний весов, а также контроль над ошибочно введенными данными.

- Установка программного обеспечения и оборудования.

  - Установка ПО

В комплект поставки ПО входит установочная дискета 3,5 “. Запустите приложение SETUP.EXE, после чего установится файл приложения LP-232.exe на жесткий диск. При желании можно вынести ярлык программы на “рабочий стол”. Запустить приложение LP-232. Программа готова к работе.

  - Установка оборудования.

В заводской комплект поставки весов CAS LP входит нуль-модемный кабель для соединения последовательных интерфейсов (25 pin  25 pin). Связь РС и весов производится по схеме Master/Slave – одно передающее устройство соединяется с одним приемным устройством (рис.1). Перед соединением необходимо выключить напряжение питания весов, иначе это может привести к выходу из строя последовательных интерфейсов. Один  разъём кабеля необходимо подключить к последовательному порту компьютера, второй – к последовательному порту весов. Включить напряжение питания весов. Система готова к работе.

Рис.1.

- Работа с программой.

После запуска приложения LP-232.exe в окне программы появится окно выбора последовательного порта компьютера, с которым вы в последствии будете работать. Нужно выбрать СОМ1 или СОМ2 (по умолчанию предлагается СОМ2). При этом в окне программы появится таблица для ввода данных и активизируются рабочие кнопки программы.

3.1.Описание рабочих кнопок программы.

После запуска программы и выбора СОМ - порта активизируются следующие рабочие кнопки программы: Open, Save, PLU, MSG, Add, Copy, Ins, Del, COM, Прочитать. Кнопки Переслать данные в весы и Считать данные PLU из весов остаются неактивными, пока не будет сделан выбор нужного компонента редактирования (работа с ячейками PLU или работа с сообщениями MSG). Ниже приводится краткое описание кнопок.

Open – открытие табличного файла ячеек PLU или файла сообщений MSG. Перед нажатием на эту кнопку должен быть выбран компонент редактирования (PLU или MSG).

Save – сохранение табличного файла ячеек PLU или файла сообщений MSG. Используется как правило при изменении каталога товаров или таблицы сообщений или при переходе из одного каталога в другой.

PLU – выбор компонента редактирования ячеек PLU. После нажатия на эту кнопку полностью предоставляются возможности для работы с ячейками PLU ( чтение / запись с диска, редактирование, обмен данными с весами ) .

MSG – выбор компонента редактирования сообщений MSG. После нажатия на эту кнопку полностью предоставляются возможности для работы с сообщениями MSG (чтение / запись с диска, редактирование, пересылка сообщений в весы ) .

Add, Copy, Ins, Del – кнопки для удобства работы с табличными данными (соответственно:  добавить строку, копировать строку, вставить строку, удалить строку).

Com – кнопка выбора СОМ – порта.

Прочитать – прочитать текущие показания дисплея весов ( вес, цена, стоимость).

Переслать данные в весы – кнопка пересылки текущих данных таблицы редактирования в весы. Кнопка активизируется после выбора компонента редактирования PLU или MSG.

Считать данные PLU из весов – кнопка пересылки данных PLU, находящихся в весах, в таблицу редактирования программы. Кнопка становится активной при нажатии на кнопку PLU.

3.2.Пересылка ячеек PLU на весы.

Нажмите на кнопку PLU, если вы не находитесь в режиме работы с PLU-информацией. При этом высветится таблица для редактирования PLU-ячеек. Если у вас уже есть готовый файл с ячейками PLU, то откройте его, нажав на кнопку Open. Если файла нет, то заполните таблицу PLU (см.п.3.7.), при необходимости сохраните ее на диске. Переключите весы в положение ОБЩ. (REG.)  и обнулите все показания.  Для пересылки табличных данных в весы нажмите кнопку Переслать данные в весы. После окончания передачи данных появится сообщение «Данные переданы».

Наиболее грубые ошибки при заполнении таблицы отслеживаются программно. Правильность заполнения таблицы см.п.3.7.1.

При возникновении ошибок обмена проверьте линию связи, правильность установки СОМ - порта или позвоните в сервис-центр.

3.3.Чтение ячеек PLU из весов.

Нажмите на кнопку PLU, если вы не находитесь в режиме работы с PLU-информацией. При этом высветится таблица для редактирования PLU-ячеек. Переключите весы в положение ОБЩ. (REG.)  и обнулите все показания. Нажмите на кнопку Считать данные PLU из весов. По мере считывания ячеек из весов будет заполняться таблица редактирования. После того, как считаются все данные, появится сообщение «Данные приняты». Полученную таблицу можно редактировать (см.п.3.7.), сохранять в виде файла на диске и пересылать на весы.

При возникновении ошибок обмена проверьте линию связи, правильность установки СОМ - порта или позвоните в сервис-центр.

3.4.Пересылка сообщений MSG на весы.

Сообщения представляют собой 4 или 8 дополнительных строк информации, печатающихся только на этикетке размером 58*60 мм. Такой тип этикетки можно использовать на весах, имеющих 200 или 600 ячеек памяти. В том и другом случае можно записать до 200 сообщений. Весы на 1000 ячеек PLU не имеют возможности программирования сообщений.

Нажмите на кнопку MSG, если вы не находитесь в режиме работы с MSG-информацией. При этом высветится таблица для редактирования MSG-сообщений. Если у вас уже есть готовый файл сообщений MSG, то откройте его, нажав на кнопку Open. Если файла нет, то заполните таблицу MSG (см.п.3.7.), при необходимости сохраните ее на диске. Переключите весы в положение ОБЩ. (REG.) и обнулите все показания.  Для пересылки табличных данных в весы нажмите кнопку Переслать данные в весы. После окончания передачи данных появится сообщение «Данные переданы».

Наиболее грубые ошибки при заполнении таблицы отслеживаются программно. Правильность заполнения таблицы см.п.3.7.2.

При возникновении ошибок обмена проверьте линию связи, правильность установки СОМ - порта или позвоните в сервис-центр.

3.5.Получение текущих показаний дисплея.

Для получения текущих показаний дисплея (вес, цена, стоимость) нажмите на кнопку Прочитать. Весы при этом должны находиться в положении ОБЩ. (REG.). Показания дисплея высветятся в левом верхнем окне программы.

При возникновении ошибок обмена проверьте линию связи, правильность установки СОМ - порта или позвоните в сервис-центр.

3.6.Выбор СОМ - порта.

При необходимости в процессе работы программы можно изменять номер последовательного порта компьютера, по которому производится обмен данными. Для этого нажмите на кнопку Com и выберите порт СОМ1 или СОМ2. Остальные параметры настроек порта (скорость обмена, число информационных и стоповых бит, и т.д.) высвечиваются, но они не доступны для редактирования во избежание ошибок неправильной установки пользователем.

3.7.Работа с табличными данными.

Для определения компонента редактирования (того, с какой информацией  вы будете работать) нажмите кнопку PLU или MSG. При этом появится таблица для редактирования PLU-ячеек или редактирования сообщений соответственно. Для удобства работы со строками таблицы имеются кнопки Add, Copy, Ins, Del, которые позволяют добавлять строки, копировать строки, вставлять строки в нужное место таблицы и удалять ненужные строки таблицы. Для редактирования отдельных ячеек таблицы имеется встроенный редактор, позволяющий копировать, вырезать, вставлять, удалять отдельные ячейки таблицы. Вызов встроенного редактора производится нажатием правой кнопки мыши на определенной ячейке таблицы.

При работе с редактируемыми данными желательно не допускать ошибок при заполнении таблицы. Наиболее грубые ошибки отслеживаются программой в процессе пересылки информации на весы. В случае некорректности введенной информации пересылка прекращается и выводится сообщение об ошибке.

3.7.1.Правильность заполнения таблицы PLU.

Таблица PLU имеет 9 столбцов для редактируемой информации.

В первом столбце (PLU) указывается номер программируемой ячейки PLU. Это число - от 1 до 200 (для весов на 200 ячеек памяти), от 1 до 600 (для весов на 600 ячеек памяти), от 1 до 1000 (для весов на 1000 ячеек памяти). Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается.

Во второй и третий столбец (Первая строка и Вторая строка) заносится наименование товара – две строки по 28 символов. Желательно использовать символы, расположенные на алфавитно-цифровой клавиатуре весов. Центровка наименования товара на этикетке производится автоматически.

В четвертый столбец (Цена) заносится цена данного товара. Это число от 0 до 999999 без десятичной точки. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если цена не используется, то следует набрать 0.

В пятый столбец (Срок Хранения) заносится срок годности данного товара в сутках. Это число от 0 до 366. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если срок годности не используется, то следует набрать 0.

В шестой столбец (Вес Тары) заносится вес тары (если он известен заранее), который будет автоматически вычитаться при вызове этой ячейки на весах. Он должен быть кратен 5 гр. при использовании весов LP-15 и 2 гр. при использовании весов LP-06. Это число от 0 до 5990 без десятичной точки. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если вес тары не используется, то следует набрать 0.

В седьмой столбец (Код Товара) заносится код учета товара при использовании штрих-кода. Это шестизначное (или пятизначное) число, определяемое последней цифрой SETа 4 на весах. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если код товара не используется, то следует набрать 0. Штрих-код печатается только при использовании этикеток форматом 40*58 мм и 60*58 мм.

В восьмой столбец (Код Группы) заносится групповой код товара, присваиваемый по произвольному признаку товару или группе товаров для выделения его с какой-то целью. Это число от 0 до 99. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если групповой код товара не используется, то следует набрать 0.

В девятый столбец (№ Сообщения) заносится номер присваиваемого сообщения по таблице сообщений MSG. Это число от 0 до 200. Сообщение №200 будет печататься  по умолчанию на всех этикетках, информация для которых не вызываются из памяти весов, а набирается с клавиатуры. Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается. Если сообщение не используется, то следует набрать 0.

3.7.2.Правильность заполнения таблицы MSG.

Таблица MSG имеет 9 столбцов для редактируемой информации.

В первом столбце (MSG) указывается номер сообщения MSG. Это число - от 1 до 200 (для весов на 200 и 600 ячеек памяти). Использование нечисловых выражений в этой ячейке не допускается.

Во втором – девятом столбцах пишется текст сообщения. Длина одной строки не может превышать 50 символов. Желательно использовать символы, расположенные на алфавитно-цифровой клавиатуре весов.

- Замечания по работе.

  - Тестирование СОМ - порта.

Для тестирования СОМ – порта можно использовать функцию чтения показаний дисплея (вес, цена, стоимость). При возникновении ошибок обмена нужно проверить правильность установки номера порта (кнопка Com), линию связи, правильность распайки разъема, работоспособность порта компьютера и весов.

При невозможности передачи данных через последовательный порт следует обратиться в центр обслуживания весов.

- Техническая информация.

Ниже приводится распайка соединительного кабеля последовательного интерфейса RS-232C (25 pin 25 pin).

Формат формируемого файла *.plu.

Одна ячейка занимает 9 строк информации:

1 строка – номер ячейки PLU

2 строка – наименование товара (первая строчка)

3 строка – наименование товара (вторая строчка)

4 строка – цена без десятичной запятой

5 строка – срок хранения

6 строка – вес тары без десятичной запятой

7 строка – код товара (не более 6 цифр штрих-кода)

8 строка – код группы

9 строка – номер сообщения (не более 200)