- Распайка соединительного кабеля Весы CAS TC(9 pin) Компьютер(9 pin).

ВНИМАНИЕ !!! Все соединения производятся при выключенном напряжении питания весов!!!

Весы	PC

2--------3

3--------2

5--------5

Со стороны компьютера необходимо замкнуть контакты 4-й с 6-м, 7-й с 8-м.

- Настройки весов.

Данная демо-программа предназначена для чтения данных из весов TC, настроенных на работу с принтером EPSON. Настройку формы печати см. в инструкции к весам TC (п.15.3 Выбор принтера). P_Mode = EPSON.

- Работа с программой.

В списке ВЫБОР ПОРТА ВЕСОВ укажите СОМ-порт, на который подключены весы CAS TC. Нажмите кнопку ОПРОС. После нажатия на весах клавиши PRINT данные поступают в программу. Нажав кнопку ПЕЧАТЬ программа передает данные на принтер, установленный по умолчанию в операционной системе.